이게 내가 ECG 신호를 전처리하는 코드이고. 여기서 뽑인 주파수 신호를 1D-CNN으로 학습하여 급성 심정지 예측하는 모델을 만들었거든. 혹시 ppg 신호로도 이 전처리하고 모델 사용할 수 있을까?

업로드해주신 ECG 기반의 전처리 로직과 1D-CNN 모델 구조는 PPG(광혈류측정) 신호에도 충분히 적용 가능합니다. 다만, PPG는 ECG와 물리적 발생 기전이 다르기 때문에(전기적 신호 vs 혈류량 변화), 모델의 성능을 확보하려면 몇 가지 핵심적인 조정이 필요합니다.

1. 전처리 단계에서의 조정 사항

작성하신 코드의 핵심은 **"1분 단위 분할 → DFT(주파수 변환) → 1024개 Bin 추출"**입니다. 이를 PPG에 적용할 때 고려할 점은 다음과 같습니다.

주파수 범위 재설정

- ECG: QRS 복합파 등 날카로운 성분이 많아 고주파수 대역의 정보가 중요합니다.

- PPG: 신호가 상대적으로 부드럽고 완만하며, 주요 정보가 **0.5Hz ~ 5Hz(심박수 및 호흡 관련 대역)**에 집중되어 있습니다.

- 조정 제안: 현재 n_bins = 1024를 유지하더라도, PPG의 특성상 낮은 주파수 영역(Low-frequency)에 에너지가 쏠릴 것입니다. 만약 성능이 낮다면 DFT 대신 **CWT(Continuous Wavelet Transform)**를 고려하거나, PPG에 최적화된 필터링(Band-pass: 0.5~8Hz)을 전처리에 추가하는 것이 좋습니다.

노이즈 취약성 해결

- PPG는 동잡음(움직임)에 매우 취약합니다. ECG 코드에 있는 resample 과정 전후에 가속도계 데이터를 활용한 노이즈 제거나 Band-pass Filter를 추가하여 신호를 정제하는 과정이 필수적입니다.

2. 모델 구조(1D-CNN)에서의 조정 사항

현재 모델은 1024차원의 주파수 특징을 입력으로 받습니다.

Kernel Size 및 Stride 최적화

- 현재 코드: kernel_size=8, strides=8

- 이유: PPG의 주파수 성분은 ECG보다 단순할 수 있습니다. 커널 사이즈를 조금 더 키우거나 레이어를 깊게 쌓아 PPG 특유의 완만한 파형 변화를 학습하도록 유도해야 합니다.

데이터 누수(Data Leakage) 방지

- 코드 내 split_group_wise 함수는 매우 잘 설계되었습니다. PPG 모델에서도 반드시 환자 ID(uuid)를 기준으로 데이터를 나누어, 같은 사람의 데이터가 학습과 테스트에 섞이지 않게 유지하세요.

3. PPG 적용 시 예상되는 한계와 팁

| 시간적 지연 | ECG는 심장의 전기 신호를 즉각 포착하지만, PPG는 말초 혈류를 측정하므로 약간의 시간차(PTT)가 발생합니다. 예측 시점을 잡을 때 이 점을 감안해야 합니다. |
| --- | --- |
| 특징 변환 | 현재처럼 **DFT(주파수 도메인)**를 쓰는 것은 PPG에서도 유효합니다. 하지만 PPG는 혈관의 탄성도 정보를 포함하므로, 시간 도메인에서의 피크 간 간격(HRV) 특징을 함께 입력(Multi-modal)하면 성능이 크게 향상됩니다. |

결론

"사용 가능합니다." 현재의 파이프라인(WFDB 로드 → 분할 → DFT 특징 추출 → 1D-CNN 분류)은 신호의 종류에 관계없이 시계열 패턴을 분류하는 아주 표준적이고 강력한 구조입니다.

다음 단계로 무엇을 도와드릴까요?

- PPG 데이터에 적합한 Band-pass Filter(대역 통과 필터) 코드를 현재 전처리 함수에 추가해 드릴까요?

- PPG와 ECG를 함께 학습시키는 Multi-head CNN 모델 구조로 변경해 볼까요?